
                                                                                                                                                                                                                 KÄYTTÖOHJE
Painepesuri
505-1600A/505-1600B

505-1800A/505-1800B
505-2000A/505-2000B
505-2200A/505-2200B
     [image: image48.wmf]diagram 1

diagram 2

J

[image: image2.png]


[image: image1.png]



                                               A                                             B
[image: image26]
VAROITUS: Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut tämän oppaan    [image: image27]
[image: image28.png]



                                                                                                      code:  505180227-EN
[image: image29.png]Alii koskaan suuntaa vesisuihkua ihmisi tai cldimid kohti.
Al kiiyti laitetta alkoholin tai hu\nmusam:ldm vaikutuksen alaisena.

Alii koskaan kiyta laitctta jos seisot v

Alii koske laitteen virtajohtoon miirilli kisilld.

i anna Jaitteen sahkdisten osien lojua vedessi,
i kiiyti laitetta jos vedentuloa ei ole kytketty.

‘Al kiiyta kuumaa vettd tissa laittcessal
Kiiytii kuulosuojaimia.





TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA

[image: image3]
Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja kaupalliseen käyttöön sisä- ja ulkotiloihin.
TÄRKEÄT TURVALLISUUSTOIMET
[image: image4.jpg]


 VAROITUS: Tätä tuotetta käytettäessä on aina noudatettava perustoimenpiteitä, mukaan lukien seuraavat:
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

Lapset eivät saa käyttää koneita. Lapsia tulee valvoa, että he eivät leikki laitteen kanssa.

Kaupalliseen käyttöön

Tätä konetta ei saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on heikentynyt fyysinen, aisti- tai henkinen toimintakyky.
Ei-kaupalliseen käyttöön
Tätä konetta voivat käyttää henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen tai henkinen toimintakyky, jos heitä valvotaan tai heille on annettu riittävä opastus laitteen turvallisesta käytöstä.
Käytä sopivia henkilönsuojaimia (PSA) esim. turvakengät, suojakäsineet, suojavissit, kuulonsuojaimet jne.

Laitteen toiminta;

Varoitus: Palautusvoimien ja suuttimen äkillisen vääntömomentin vaara, kun ruiskutuspistooli avataan;
[image: image5.jpg]


 VAROITUS: Tämä kone on kehitetty valmistajan toimittamien tai suosittelemien pesuaineiden käyttöä varten. Muiden puhdistusaineiden tai kemikaalien käyttö voi vaikuttaa koneen turvallisuuteen.
· [image: image6.jpg]


 VAROITUS: Korkeapainesuihkut voivat olla vaarallisia, jos niitä käytetään väärin. Vesisuihku ei saa olla suunnattuna henkilöihin, sähkölaitteisiin tai itse koneeseen.
- Älä käytä laitetta sen toiminta-alueella olevien ihmisten kanssa, paitsi jos heillä on suojavaatetus.

- Älä osoita suihkua itseäsi tai muita vastaan puhdistaaksesi vaatteita tai jalkineita.

- Irrota virtalähde ennen käyttäjän suorittamaa huoltoa.

- Lapset tai ammattitaidottomat henkilöt eivät saa käyttää painepesuria.

- Koneen turvallisuuden varmistamiseksi käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia tai käytä varaosia, jotka ovat valmistajan hyväksymiä.

- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai tärkeät laitteen osat ovat vaurioituneet, esim. Turvalaitteet, korkeapaineletkut, ruiskutuspistooli.

- Jos jatkojohtoa käytetään, pistokkeen ja pistorasian on oltava vesitiivis.
· [image: image7.jpg]


 VAROITUS: Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Jos jatkojohtoa käytetään, sen on sovelluttava ulkokäyttöön ja liitännän on oltava kuiva ja maassa. Käytä virtajohtokelaa, joka pitää pistorasian vähintään 60 mm maanpinnan yläpuolella.

· - Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä ennen asennusta, puhdistamista, säätämistä, huoltoa, varastointia ja kuljetusta.

· - Sähköliitännän on oltava pätevän sähköasentajan tekemä ja sen on oltava standardin IEC 60364-1 mukainen. Joko jäännösvirtalaite, joka katkaisee virransyötön, jos vuotovirta maahan on yli 30 mA 30 ms: n ajan, tai maasulkukatkaisulaite on asennettava.

· VAROITUS: Älä käytä konetta, jos kytkentäkaapeli tai tärkeät koneen osat ovat vaurioituneet, esim. Turvalaitteet, korkeapaineletkut, ruiskutuspistooli.

· Koneet eivät sovellu liitettäviksi kannettaviin vesiputkiin. Kytke kone vedenjakeluun.

· Käytä laitetta tasaisella alustalla.

· Varmista turvallisuussyistä, että olet suorittanut kolmen kuukauden välisen tarkastuksen ja ylläpidon. Varmista ennen käyttöä, että suodatin ja suutin ovat kunnossa. Varmista, että siinä ei ole likaa. Varmista käytön jälkeen, että pumpussa ja letkussa ei ole vettä.

Ylikuormitussuoja:

· Kun suutin on täytetty tai korkeapaineletku on solmussa, ylikuormitussuojatoiminto aktivoituu automaattisesti ja kone sammuu.

· Kun vika on ratkaistu, kytke kytkimestä laite takaisin päälle ja käynnistä kone uudelleen.
	1.
	Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä. Säilytä kaikki turvallisuusohjeet.

	2.
	Älä käytä painepesuria väsyneenä tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

	3.
	Injektio- tai loukkaantumisvaara - Älä ohjaa korkeapaineista vesivirtaa ihmisiin tai eläimiin.

	4.
	Älä anna lasten käyttää painepesuria milloinkaan.

	5.
	Loukkaantumisriskin vähentämiseksi tarkka valvonta on välttämätöntä, kun painepesuria käytetään lasten lähellä.

	6.
	Osaa pysäyttää yksikkö ja vähentää painetta välittömästi. Tunnista hallintalaitteet täysin.

	7.
	Ole valppaana - tiedä aina, mihin olet kohdistamassa korkeapainesuihkua

	8.
	Pidä puhdistusalue tyhjänä kaikista ihmisistä.

	9.
	Pidä hyväpohjaisia kenkiä ja tasapaino kaikkina aikoina - älä kurottele tai seiso epävakaalla tuella.

	10.
	Työalueella tulisi olla riittävä viemäröinti, jotta liukastumisvaara pienenee. 

	11.
	Seuraa käyttöoppaassa määritettyjä huolto-ohjeita.

	12.
	Pidä kaikki liitokset kuivina ja poissa maasta sähköiskun vaaran vähentämiseksi. Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.

	13.
	Hanki riittävät tiedot käytettävästä suuttimesta, takaiskuvoiman vaarasta ja ruiskutusyksikön äkillisestä vääntömomentista avaamalla liipaisupistooli

	14.
	On suositeltavaa, että tämän koneen sähkönsyöttöön sisältyy joko jäännösvirtalaite, joka keskeyttää syöttön, jos vuotovirta maahan on yli 30 mA 30 ms: n ajan, tai laite, joka todistaa maan virtapiirin

	15.
	VAROITUS Älä käytä konetta henkilöiden ulottuvilla, paitsi jos he käyttävät suojavaatetusta

	16.
	VAROITUS Räjähdysvaara - Älä suihkuta syttyviä nesteitä

	17.
	VAROITUS Korkeapaineletkut, -liittimet ja -kytkimet ovat tärkeitä koneen turvallisuudelle. Käytä vain valmistajan suosittelemia letkuja, liittimiä ja kytkimiä

	18.
	Vettä, joka on valunut takaisinvirtauksen esteen läpi, pidetään juomakelvottomana.


YLEISET TURVATOIMET
	1.
	Tarkoitettu vain ulko- ja kotitalouskäyttöön.

	2.
	Korkeapaineletkusta voi tulla vuotoja kulumisesta, väärinkäytöstä, murtumisesta jne. Älä käytä vaurioitunutta letkua.

	3.
	Älä käytä paineilmanpuhdistinta paikoissa, jotka ovat lähellä palavia materiaaleja, palavia huuruja tai pölyä.

	4.
	Jotkut kemikaalit tai pesuaineet voivat olla haitallisia hengitettynä tai nieltynä aiheuttaen vakavia vammoja. Käytä hengityssuojainta tai naamaria aina, kun on mahdollista, että hengität tällaisia höyryjä. Lue kaikki maskin mukana olevat ohjeet, jotta olet varma, että maski tarjoaa tarvittavan suojan haitallisten höyryjen hengittämiseltä.

	5.
	Ennen painepesurin käynnistämistä kylmällä säällä, tarkista kaikki laitteen osat ja varmista, ettei jäätä ole muodostunut. Älä säilytä yksikköä missä lämpötila laskee alle 0 ℃ (32 ℉).

	6.
	ÄLÄ tee mitään muutoksia komponenteille! Laitteita, joissa on rikkoutuneita tai puuttuvia osia tai ilman suojakoteloa tai kansia, EI KOSKAAN saa käyttää

	7.
	Pidä korkeapaineletku kytkettynä painepesuriin ja ruiskutuspistooliin järjestelmän paineistessa. Letkun irrottaminen laitteen paineessa on vaarallista ja voi aiheuttaa vammoja.

	8.
	Katkaise aina virtakatkaisija, kun kone jätetään vartioimatta.

	9
	Pidä vesisuihku kaukana sähköjohdoista tai seurauksena voi olla kuolettava sähköisku.

	10.
	On kytkettävä vedenjakeluun ennen käyttöä, avaa pistoolin liipaisin ja avaa puhdistimen kytkin.

	11.
	Kun kone on seisonut pitkään ennen uudelleenkäyttöä, valitse moottorin teho juoksupyörän tilassa ja käynnistä kone sitten käyttöohjeiden mukaisesti.


SYMBOLIT
Työkalujen ja käyttöohjeiden tarroissa voi olla symboleja. Ne edustavat tärkeitä tietoja tuotteesta tai ohjeita sen käytöstä.
	[image: image30.jpg]



	Osoittaa mahdollisen henkilövahinkojen vaaran.

	[image: image31.jpg]



	Kehitetty tähän tuotteeseen sovellettavien EU-direktiivien mukaisesti

	[image: image32.jpg]



	Kaksinkertaisesti eristetty rakenne

	[image: image33.emf]
	Älä altista sateelle tai käytä kosteissa tiloissa.

	[image: image34.jpg]



	Loukkaantumisriskin vähentämiseksi käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä omistajan oppaat ennen tämän tuotteen käyttöä.

	[image: image35.jpg]



	Käytä tätä tuotetta käytettäessä aina suojalaseja tai suojaimia, joissa on sivusuojat ja tarvittaessa täysi kasvonsuoja.

	[image: image36.jpg]



	Injektio- tai loukkaantumisriskin vähentämiseksi älä koskaan ohjaa vesivirtaa ihmisiä tai lemmikkejä tai aseta mitään kehon osia virtaan.

Vuotavat letkut ja liittimet voivat myös aiheuttaa injektiovaurioita.

Älä pidä kiinni letkuista tai liittimistä.

	[image: image37.jpg]



	Takaiskun aiheuttaman loukkaantumisriskin vähentämiseksi pidä sumutinputkea tukevasti molemmin käsin, kun kone on päällä.

	[image: image38.jpg]



	Jos laitetta ei käytetä kuivissa olosuhteissa ja ei noudateta turvallisia käytäntöjä, seurauksena voi olla sähköisku.

	[image: image39.png]



	Varoitus! Älä koskaan osoita pistoolilla ihmisiä, eläimiä, koneen runkoa, virtalähdettä tai sähkölaitteita.

	[image: image40.png]



	Kone, jota ei ole tarkoitettu liitettäväksi juomavesiverkkoon

	[image: image41.png]



	Sähköjätettä ei tule hävittää talousjätteen mukana. Kierrätä se. Kysy neuvoja paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä.

	[image: image42.png]C€





	Kierrätä ei-toivotut materiaalit sen sijaan, että hävittäisit niitä jätteinä. Kaikki työkalut, letkut ja pakkaukset tulee lajitella, viedä paikalliseen kierrätyskeskukseen ja hävittää ympäristölle turvallisella tavalla.


KAKSINKERTAISESTI ERISTETYN LAITTEEN HUOLTO
Kaksinkertaisesti eristetyssä tuotteessa on kaksi eristysjärjestelmää maadoituksen sijaan. Kaksinkertaisesti eristetyssä tuotteessa ei ole maadoitusvälineitä, eikä tuotteeseen pitäisi lisätä maadoitusvälineitä. Kaksinkertaisesti eristetyn tuotteen huolto vaatii äärimmäistä hoitoa ja järjestelmän tuntemusta, ja sen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. Kaksinkertaisesti eristetyn tuotteen varaosien on oltava identtisiä niiden kanssa, joilla ne korvataan. Kaksinkertaisesti eristetty tuote on merkitty sanoilla “DOUBLE INSULATION” tai “DOUBLE INSULATED”. 
[image: image8]Tämä symboli voidaan myös merkitä tuotteeseen. 
JATKOJOHDON KÄYTTÖ
Jatkojohdon käyttöä tämän tuotteen kanssa ei suositella. Jos joudut käyttämään jatkojohtoa, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja. Nämä johdot tunnistat merkinnästä “SOPIVA ULKOKÄYTTÖÖN, VARASTOINTI SISÄLLÄ, KUN EI KÄYTÖSSÄ”. Käytä vain jatkojohtoja, joiden sähköinen nimellisarvo on vähintään sama kuin tuotteen luokitus. Tarkista jatkojohto ennen käyttöä. ÄLÄ KÄYTÄ vaurioituneita jatkojohtoja! Älä vedä johdosta irrottaaksesi pistorasiasta, irrota aina vetämällä pistokkeesta. Pidä johto erossa lämmöstä ja teräviltä reunoilta. Irrota jatkojohto aina pistorasiasta, ennen kuin irrotat tuotteen jatkojohdosta.
VAROITUS – Pidä kaikki liitokset kuivina ja poissa maasta sähköiskun vaaran vähentämiseksi. Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
PAINEPESURIN OIKEA KÄYTTÖ
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI AINOASTAAN KYLMÄN VEDEN KANSSA!

ÄLÄ KÄYTÄ KUUMAA VETTÄ TÄMÄN PAINEPESURIN KANSSA.

	1.
	Käytä painepesuria enintään painepesurille ilmoitetulla nestepaineella. Älä koskaan käytä painepesuria ilman vesijohtoa. Laitteen käyttö ilman vesijohtoa aiheuttaa laitteelle pysyviä vaurioita.

	2.
	Varmista, että painepesurissa käyttämäsi vesi ei ole likaista, eikä siinä ole hiekkaa tai ole syövyttäviä kemiallisia tuotteita. Likaisen vesilähteen käyttö vaarantaa painepesurin pitkän käyttöiän.

	3.
	HUOMIO - Painepesuria voidaan käyttää moniin kohteisiin, kuten autojen, veneiden, terassien, laivan kansien, autotallien pesuun jne., joissa tarvitaan korkeaa painetta lian ja roskien poistamiseksi.
Korkeapaineinen vesisuihku voi vaurioittaa työpintaa, jos sitä ei käytetä oikein! Katso lisätietoja kohdasta ”Käyttöohjeet”. Testaa suihkun voimakkuus aina ensin avoimella alueella.

	4.
	ÄLÄ KOSKAAN siirrä laitetta vetämällä korkeapaineletkua. Käytä laitteen yläosassa olevaa kahvaa.

	5.
	Pidä aina korkeapainepistoolia ja sauvaa kahdella kädellä. Pidä toinen käsi aseella / liipaisimessa tukemalla sauvaa toisella kädellä (katso kaavio).

	6.
	Annosteltaessa pesuainetta, painepesuri käyttää pesuainetta puhdistusalueelle vain matalassa paineessa. Kun pesuaine on levitetty, suihkuta pesuaine työalueelta säädettävällä suuttimella.


ASENNUSOHJEET
Pakkauksen avaaminen
Poista pakkauksen avaamisen jälkeen kaikki osat pakkauksesta ja tarkista,että seuraavat osat löytyvät pakkauksesta:
TYYPPI A:
	1. Korkeapaineletku
	2. Pistoolinpidike
	3. Pesulaite

	4. Puhdistustappi
	5. Veden sisääntuloliitin
	6. Kahva

	7. Korkeapaineletkun koukku
	8. Lisävarusteiden pidike
	9. Pistooli

	10. Säädettävä suutin
	
	


[image: image9.png]



505-A

TYYPPI B:
	1. Korkeapaineletku
	2. Pistoolinpidike
	3. Pesulaite

	4. Puhdistustappi
	5. Veden sisääntuloliitin
	6. Kahva

	8. Lisävarusteiden pidiek
	9. Pistooli
	10. Säädettävä suutin

	11. Letkun kelan kahva
	12. Letkun kela
	13. Letkun tuki

	14.Paineletkun pidike
	
	


[image: image10.png]



505-B
Huomautus: Mallissa 505-1600 / 1800A (B) vedenottoletku on edessä; mallin 505-2000 / 2200A (B) vedenottoletku on takana.

Joitakin lisävarusteita voidaan toimittaa kuljetuksen ja pakkaamisen vuoksi irrotettuina. Noudata asennusohjeita.

Kone on aina varustettu kahvalla kuljetettavaksi.
Vaihe 1
Aseta säädettävä ruiskusuutin pistooliin. Työnnä ja käännä säädettävää suutinta myötäpäivään pistooliin, kunnes se tuntuu tiukalta lukitaksesi sen paikalleen. Kun kappaleet on liitetty oikein, et voi erottaa kahta komponenttia vetämällä suoraan ulos säädettävästä suuttimesta. Kaikki lisälaitteet on asetettava pesuriin oikeanlaisen käytön takaamiseksi.
[image: image11.png]


[image: image43.png]


[image: image44.png]OFF/0
ON/I OFF/0




Vaihe 2 

Ruuvaa lisävarusteiden pidike tiukasti päärunkoon (kuva 1)

Malli A: ruuvaa korkeapaineletkun koukku tiukasti kahvaan ja ruuvaa sitten kahva tiukasti päärunkoon.

Malli B: asenna letkun tuki letkunkelaan ja napsauta sitten paikalleen ja ruuvaa kahva ja letkukela, asenna sitten letkukelan kahva letkukelaan "napsahduksella". (Kuva 2)

Ruuvit pakataan yhdessä käyttöohjeen kanssa, tarkista ystävällisesti pakkaus ja löydä ruuvit yhdessä käyttöohjeen kanssa.
Asenna pistoolin pidike. (Kuva 3)
	[image: image12.png]


Kuva 1

	[image: image13.png]


[image: image45.png]143




[image: image46.png]


[image: image47.wmf]
[image: image14.png]



Kuva 2

	[image: image15.png]


Kuva 3


Vaihe 3
Kiinnitä korkeapaineletku painepesurin veden poistoaukkoon. Aseta se paikoilleen ja kiinnitä se nopeasti ja tiukasti vuotojen välttämiseksi. Kun kappaleet on liitetty kunnolla, et voi erottaa kahta komponenttia vetämällä letkua suoraan ulos veden poistoaukosta. Paina “Button” nuolen suunnan mukaan, niin voit vetää korkeapaineletkun ulos. (Kuva 4)
[image: image16.png]


 Kuva 4                                                          Kuva 5
Vaihe 4
Kiinnitä korkeapaineletku pistooliin. Aseta se paikoilleen ja kiinnitä se tiukasti vuotojen välttämiseksi. Kun kappaleet on liitetty kunnolla, et voi erottaa kahta komponenttia vetämällä suoraan ulos pistoolia (10). Paina letkun lukituspainiketta, niin voit vetää ulos korkeapaineletkun. (Kuva 5)
Vaihe 5
Kiinnitä letkuliitin painepesuriin. Ennen liittimen kiinnittämistä urosliittimeen, poista muovikorkki, joka asetetaan painepesurin urosliittimeen ennen kuljetusta. Tämä muovinen korkki voidaan hävittää, kun se on irrotettu. Kun molemmat komponentit on asennettu, kiinnitä puutarhaletku painepesurin liitinruuveilla. Kytke puutarhaletku vesikanavaan.
VAROITUS: Puutarhaletku ei saa olla vaurioitunut tai vuotaa, sisähalkaisijan tulee olla alle 1,25cm ja sen pituus saa olla enintään 8m.
[image: image17.png]


[image: image18.png]



                  malli: 505-1600/1800                                 malli: 505-2000/2200
KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS: Tätä yksikköä on tarkoitus käyttää vain kylmällä vedellä! ÄLÄ KÄYTÄ KUUMAA VETTÄ LAITTEEN KANSSA!
VAROITUS: Korkeapaineletkussa ei saa olla silmukoita. 
           VAROITUS-vaara!

          Käytön aikana laite on sijoitettava tukevalle, vakaalle alustalle.
Aloitus
Varoitus: Sammuta AINA laitteen moottori ENNEN veden katkaisua.
Moottorille voi aiheutua vakavia vaurioita, jos laitetta käytetään ilman vettä.
1. Käännä vedenottohana kokonaan päälle.

2.Lukitse liipaisin (painamalla ensin turvapainiketta ja paina sitten liipaisin) muutaman sekunnin ajan; anna veden valua ulos suuttimesta.
3. Tarkista, vuotaako vettä liitoksista. Jos vettä vuotaa, kytke vesiletku, ruiskutuspistooli tai lanssi uudelleen varmistaaksesi, että jokainen lisävaruste on kytketty kunnolla.
4. Yhdistä virtalähteeseen
5. Aseta virtakytkin asentoon "I" (kuva 6)
                                                                                                                                    Kuva 6
6. Käytä liipaisinta ja käynnistä pesuri.
VAROITUS! Tarkista, että syöttöjännite ja -taajuus vastaavat laitteen tyyppikilvessä ilmoitettuja. Laitteen saa kytkeä verkkovirtaan vain turvakytkimen (Max.30mA) kautta, jotta sähkönsyöttö katkaistaan oikosulun sattuessa.
Pesurin pysäyttäminen
Varoitus: Sammuta AINA laitteen moottori ENNEN veden katkaisua.
Moottorille voi aiheutua vakavia vaurioita, jos laitetta käytetään ilman vettä.
1. Vapauta liipaisin, moottori pysähtyy.

2. Aseta kytkin asentoon "O" (kuva 6)

3. Irrota pistoke pistorasiasta.
VAROITUS! Edellä olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa konetta.
Lisäosien vaihtaminen
1. Vapauta liipaisin.

2. Sammuta virtakytkin (asento "O"). (Kuva6)

3. Irrota alkuperäinen säädettävä suutin.

4. Asenna säädettävä suutin ja pesupullo.
HUOMIO: Älä koskaan irrota korkeapaineletkua koneesta, kun järjestelmässä on edelleen painetta. Paineen poistamiseksi koneesta, sammuta moottori, katkaise vesi ja purista liipaisinta 2-3 kertaa.
KÄYTTÖÖN LIITTYVÄÄ TIETOA
1. Varoventtiili ja / tai paineenrajoitusventtiili
VAROITUS- vaara!

Älä peukaloi varoventtiilin asetusta tai säädä sitä.

Varoventtiili on myös paineenrajoitusventtiili. Kun pistoolin liipaisin vapautetaan, venttiili aukeaa, painekytkin toimii, kone sammuu automaattisesti.
Jos pistoolisuutin on tukossa, koneen paine nousee, turvaventtiili aukeaa, painekytkin toimii ja kone sammuu automaattisesti. Kts. kohta 7 suuttimen puhdistaminen neulan avulla.
2. Automaattinen On/Off
Painepesuri on varustettu automaattisella on / off-kytkimellä. Painepesuri toimii vain, kun virtakytkin on ON-asennossa ja pistoolin liipaisinta painetaan. Kun vapautat liipaisimen veden suihkuaminen pistoolin läpi loppuu ja painepesurin moottori sammuu automaattisesti. Purista liipaisinta uudelleen jatkaaksesi puhdistimen käyttöä. Jos haluat lopettaa painepesurin käytön, vapauta liipaisin ja kytke yksikkö OFF-asentoon. Laite on kytkettävä kokonaan pois päältä, kun sitä ei käytetä tai kun sitä ei valvota.
3. Pistoolin ilmaaminen
Ennen painepesurin käyttöä on erittäin tärkeää tyhjentää pistooli. Katso “Asennusohjeet” painepesurin kokoamisesta. Pistoolin tyhjentämiseksi liitä puutarhaletku yksinkertaisesti painepesuriin ja purista liipaisin ENNEN virran kytkemistä päälle. Tämän avulla painepesurin ja pistoolin sisälle jäänyt ilma voidaan poistaa ennen laitteen käyttöä. Jatka liipaisimen pitämistä noin minuutin ajan, jotta ylimääräinen ilma pääsee yksiköstä. Vesi virtaa pistoolin läpi matalassa paineessa tämän toimenpiteen aikana. Lisätietoja ilmaamisvihjeistä on kappaleessa ”Käyttöohjeet”.
4. Pistoolin turvalukko
Tämä painepesuri on varustettu pistoolin turvalukolla Jos et käytä painepesuria, käytä lukkoa, jotta korkeapainesuihku ei pääse vahingossa päälle.

[image: image19.wmf]Lock

Unlock


5. Säädettävä suutin
Säädettävän suuttimen avulla voit käyttää mitä tahansa erilaista suihkutuskuvioita täydestä tuuletinsuihkusta (kaavio 1) suoravirtaiseen suihkeeseen (kaavio 2). Kun käytät painepesuria puukansien, sivuraiteiden, ajoneuvojen jne. puhdistamiseen, aloita tuuletinsuihkun käyttö ja aloita ruiskuttaminen vähintään metrin etäisyydeltä, jotta puhdistamasi materiaalin pinta ei vaurioidu. Aloita suihkuttamalla aina testausalueelle, joka on vapaa ihmisistä ja esineistä.

- Varoitus: Korkeapainesuihkut voivat olla vaarallisia väärinkäytön vuoksi. Suihkua ei saa suunnata henkilöihin, sähkölaitteisiin tai itse laitteeseen.

- Älä suuntaa suihkua itseäsi tai muita vastaan vaatteiden tai jalkineiden puhdistamiseksi.
6. Pistoolin kiertäminen
Pistoolin pyörivä säätö auttaa löytämään puhdistuskulman ruiskun aikana, jotta jokainen käyttäjä löytää mukavan ja tehokkaan puhdistusasennon. Paina painiketta “lukituksen
avaamiseksi”, kääntötoiminto aukeaa. Ja paina painiketta lukituksen avaamiseksi, jos et tarvitse tätä toimintoa.

[image: image20.wmf]Lock

Unlock


7. Letkun kela
Tyypissä B kiinnitetään letkukela kahvaan. Voit koota letkun tämän letkurullan ympärille ja kiinnittää se tiukasti valmistajan ilmoittamalla määrätyllä pidikkeellä, jos pesuria ei käytetä pidempään aikaan. (malli B)
[image: image21.png]



8. Veden sisääntulonäyttö
Veden sisääntulosuodatin on tarkastettava säännöllisesti pumpun veden syöttön tukkeutumisen ja rajoittumisen välttämiseksi.
[image: image22.png]



9. Tukoksen poistaminen
Kun suutin on tukkeutunut, se aiheuttaa paineen nousemisen pumpussa. Voit puhdistaa suuttimen asettamalla neulan kärkeen saostumien välttämiseksi.

Säädettävälle suuttimelle voit voidella suuttimen kaulusta (korkeasta paineesta matalaan paineeseen) käyttämällä vesiliukoista rasvaa säännöllisesti.
10. PESUAINEIDEN KÄYTTÖ
PAINEPESURI SUIHKUTTAA PESUAINETTA MATALALLA PAINEELLA. KÄYTÄ SÄÄDETTÄVÄÄ SUUTINTA PUHDISTAAKSESI. 
BIOHAJOAVAT PESUAINEET OVAT SUUNNITELTU ERITYISESTI SUOJAAMAAN LUONTOA JA PAINEPESURIA. NÄMÄ PESUAINEET EIVÄT TUKI SUUTINTA JA SUOJAA PESURIN MUITA OSIA ANTAEN PAINEPESURILLE PIDEMMÄN KÄYTTÖIÄN.

Sisäänrakennetun pesuaineannostelijan avulla voit levittää monenlaisia nestemäisiä pesuaineita työtasolle. Pesuaineen levitys tapahtuu vain matalapaineessaAseta säädettävä suutin pistooliin ja käännä se kuvion “[image: image23.png]FIGURE A FIGURE B

High pressure setting

Low pressure setting




 ” loppuun niin, että painepesuri on alhaisen paineen tilassa (katso kuva A alla). Poista pesuainesäiliön korkki ja täytä vain nestemäisellä pesuaineella (katso kuva B alla). Älä laita vettä säiliöön. Painepesuri sekoittaa veden ja pesuaineen automaattisesti. Kun olet lopettanut pesuaineen levittämisen työpinnalle, käännä asennon “[image: image24.png]FIGURE A FIGURE B

High pressure setting

Low pressure setting




” loppuun ja suihkuta puhdistusaine pois korkeapainesuihkulla (katso kuva A alla). Korkeapainetilassa painepesuri ei anna pesuainetta.

        KUVA  A                                          KUVA B
[image: image25.png]Low pressure setting ¥

High pressure setting e





- VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ TUOTTEITA JOTKA SISÄLTÄVÄT VALKAISUAINEITA TAI KLOORIA TAI MITÄÄN MUITA SYÖVYTTÄVIÄ AINEITA, TAI AINEITA JOTKA SISÄLTÄVÄT LIUOTTIMIA (KAASUT, ÖLJYT JNE.). NÄMÄ KEMIKAALIT KULUTTAVAT YKSIKKÖÄ JA VOIVAT AIHEUTTAA VAURIOITA PUHDISTETTAVILLE PINNOILLE. LUE AINA MERKINNÄT JA ETIKETIT. 
PUHDISTUS JA VARASTOINTI
Painepesurin sammuttaminen
KUN LOPETAT PESURIN KÄYTÖN, SEURAA SEURAAVIA ASKELEITA SAMMUTTAAKSESI KONEEN:

• Käännä painepesuri OFF-asentoon. Irrota virtajohto pistorasiasta.

• Sammuta veden lähde.

• Ennen kuin irrotat korkeapaineletkuliitäntää, osoita pistooli turvalliseen suuntaan ja tyhjennä korkeapaineinen vesi.

• Irrota korkeapaineletku painepesurista ja pistoolista.

• Irrota puutarhaletku painepesurista.

• Poista pikaliittimen kiinnitys puutarhaletkusta ja kiinnitä painepesuriin asennetun liittimen nippiosaan varastointia varten.

• Poista ylimääräinen vesi pumpusta kallistamalla yksikköä molemmille puolille tyhjentääksesi jäljelle jäävän veden tulo- ja ulostuloliittimistä.

• Poista veden imusuodatin ja huuhtele vedellä lian tai roskien poistamiseksi. Palauta suodatin paikalleen puhdistettuasi sen.

• Tyhjennä pesuainesäiliö ja huuhtele juoksevalla vedellä.

• Pyyhi jäljellä oleva vesi kaikista osista ja varusteista.

• Kiinnitä pistoolin turvalukko.

• Säilytä painepesuria, osia ja lisävarusteita alueella, jonka lämpötila on yli 0 ℃ (32 ℉).
Talvi- ja pitkäaikaisvarastointi
SEURAA KAIKKIA EDELLÄMAINITTUJA ASKELEITA JA LISÄKSI…
· Kytke painepesuri päälle 2-3 sekunnin ajaksi, ennen kuin irrotat vesisyötön ja irrotat korkeapaineletkun, kunnes pumpussa jäljellä oleva vesi poistuu. SAMMUTA LAITE VÄLITTÖMÄSTI.
PAINEPESURIN JATKUVA KÄYTTÖ ILMAN VEDENSYÖTTÖÄ VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAURIOITA YKSIKÖLLE!
· Säilytä painepesuria, osia ja lisävarusteita aina alueella, jonka lämpötila on yli 0 ℃ (32 ℉).
VAROITUS:  NÄIDEN VARASTOINTIOHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA PYSYVIÄ VAURIOITA PAINEPESURILLE
Huolto
• Tämä painepesuri toimitetaan suljetulla voitelujärjestelmällä, joten öljyä ei tarvitse lisätä.

• Tarkista kaikki letkut ja lisävarusteet vaurioiden varalta ennen käyttöä.

• Tarkista imusuodatin määräajoin, ettei siinä ole saostumia. Puhdista suodatin säännöllisesti parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
PUHDISTUSVINKIT
VAROITUS:  TESTAA PAINEPESURIA AINA ENSIN ALUEELLE, JOKA ON VAPAA ESTEISTÄ JA IHMISISTÄ ENNEN KUIN ALOITAT VARSINAISEN PUHDISTETTAVAN KOHTEEN TYÖSTÄMISEN. 
Puu- ja vinyyliterassit
Huuhtele terassi ja sitä ympäröivä alue vedellä. Jos käytät pesuainetta, täytä pesuainesäiliö ja levitä aine puhdistettavaan alueeseen matalalla paineella. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi jaa työalue pienemmiksi osiksi ja puhdista jokainen osa kerrallaan. Anna pesuaineen levätä pinnalla muutaman minuutin ja huuhtele sitten korkealla paineella. ÄLÄ anna puhdistusaineen kuivua. Puhdista aina vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas saadaksesi parhaat tulokset. Huuhtele korkealla paineella tuuletinsuihkulla pitäen suihkusuuttimen kärki vähintään 15-25cm puhdistuspinnasta. Pidä kauempana puhdistusalueesta, kun käytät suoraa suihketta. Varoitus: Pehmeämmän puun tapauksessa lisää etäisyyttä puhdistusalueelta vähentääksesi puuhun kohdistuvaa painetta.
Sementti terassit, kivi, tiili
Huuhtele puhdistaaksesi terassi ja sen ympäröivä alue vedellä. Jos käytät pesuainetta, täytä pesuainesäiliö ja levitä puhdistettavaan alueeseen matalalla paineella. Huuhtele korkeassa paineessa tuulettimen suihkeella laajalle liikkeelle pitäen suihkusuuttimen kärjen vähintään 10-15cm puhdistuspinnasta. Pidä kauempana puhdistusalueesta, kun käytät suoraa suihketta.
Autot, veneet ja moottoripyörät
Huuhtele puhdistaaksesi ja myös ajoneuvon ympäröivä alue vedellä. Jos käytät pesuainetta, täytä pesuainesäiliö ja levitä puhdistettavaan alueeseen matalalla paineella. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdista toinen puoli kerrallaan. Anna pesuaineen levätä pinnalla muutaman minuutin, mutta älä anna pesuaineen kuivua. Huuhtele korkeassa paineessa tuulettimen suihkeella laajalle liikkeelle pitämällä suihkusuuttimen kärki vähintään 20cm puhdistuspinnasta. Pidä kauempana puhdistusalueesta, kun käytät suoraa suihketta. Pyyhi pinta kuivana kiillotetun pinnan saamiseksi.
Grillit, puutarhatyökalut yms.
Huuhtele puhdistaaksesi ja myös puhdistettavaa kohdetta ympäröivä alue vedellä. Jos käytät pesuainetta, täytä pesuainesäiliö ja levitä puhdistettavaan alueeseen matalalla paineella. Anna pesuaineen levätä pinnalla muutaman minuutin, mutta älä anna pesuaineen kuivua. Huuhtele korkeassa paineessa tuuletinsuihkulla pitäen ruiskusuuttimen kärki vähintään 5-10cm puhdistuspinnasta. Pidä kauempana puhdistusalueesta, kun käytät suoraa suihketta.
TEKNISET TIEDOT
	Malli
	505-1600
	505-1800
	505-2000
	505-2200

	Nimellisjännite
	AC220-240V～50/60Hz.

	Nimellisteho
	1600 W
	1800 W
	2000 W
	2200W

	Nimellinen paine
	90 bar
	100 bar
	110 bar
	120 bar

	Max. paine
	130 bar
	140 bar
	160 bar
	170 bar

	Nimellisvirtaus
	6 L/min
	6.5 L/min

	Max. virtaus
	7 L/min
	7.5 L/min

	Max. veden tulopaine
	1.2 MPa

	Max. veden tulolämpötila
	50°C

	8 äänenpaineen taso (K=3dB(A)):LpA
	74.3

	äänenvoimakkuuden taso(K=3dB(A)):LwA
	87

	Tärinä (K=1.5m/s2)
	≤2.5 m/s2

	Paino
	7.8kg(A)
8.1kg(B)
	7.9kg(A)

8.2kg(B)
	8.2kg(A)

8.5kg(B)
	8.5kg(A)

8.8kg(B)


TAKUU
Katso takuuehdot liitteenä olevista takuuehdoista.
YMPÄRISTÖ
Jos koneesi on vaihdettava pitkäaikaisen käytön jälkeen, älä laita sitä talousjätteeseen, vaan hävitä se ympäristöystävällisellä tavalla.
VIANMÄÄRITYS
KUN KYTKIN ON “I” -ASEMASSA JA KONE EI KÄYNNISTY
MAHDOLLINEN SYY



RATKAISU
Viallinen pistorasia



Tarkista pistoke, pistorasia, sulakkeet
Jännite on riittämätön



Tarkista, onko jännite riittävä
Virtajohtoa ei ole kytketty


Kytke virtajohto
PUMPU EI SAAVUTA TARVITTAVAA PAINETTA
MAHDOLLINEN SYY



RATKAISU
Veden sisääntulon filtteri on tukossa

Poista ja puhdista filtteri
Pumppu imee ilmaa



Kiristä liitännät / ilmausjärjestelmä
Imuventtiilit ovat tukossa / kuluneet

Puhdista tai vaihda venttiilit
letkun halkaisija on liian pieni


Vaihda oikeankokoiseen letkuun
Veden syöttö on estetty



Tarkasta letku mutkien/vuotojen varalta
Epätehokas veden syöttö


Avaa veden lähde kokonaan
PAINEPESURISSA EI SÄILY RIITTÄVÄ PAINE TAI EI OLE PAINETTA LAINKAAN
MAHDOLLINEN SYY



RATKAISU
Liiallista ilmaa vesilinjassa ja pumpussa

Sammuta yksikkö ja vesihuolto /

Ilmausjärjestelmä / pidä liipaisinta alhaalla
PAINEPESURI PITÄÄ EPÄNORMAALIN KOVAA ÄÄNTÄ
MAHDOLLINEN SYY



RATKAISU
Sisääntulo estetty



Tarkasta siääntuloventtilit
venttiilit ovat tukossa, kuluneet tai likaiset
Tarkasta, puhdista tai vaihda venttiilit
Filtteri on likainen



Tarkasta, puhdista tai vaihda venttiili
MOOTTORI SAMMUU KÄYTÖN AIKANA
MAHDOLLINEN SYY



RATKAISU
Nettojännite alhaisempi kuin suositeltu

Tarkista, onko jännite riittävä
EY – vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme, että laitteen suunnittelu, rakenne ja malli vastaavat EU: n yhdenmukaisen politiikan vaatimuksia sekä turvallisuus- ja terveysvaatimuksia.

Lausunto osoittautuu tehottomaksi, jos laitetta muutetaan ilman hyväksyntäämme.
Laite: Painepesurit LT505-1600/LT505-1800/LT505-2000/LT505-2200
EU vaatimukset:
• EU: n konedirektiivi 2006/42 / EY

• EU: n matalajännitedirektiivi 2014/35 / EU

• EU-direktiivin sähkömagneettinen yhteensopivuus 2014/30 / EY

• Melu ja tärinä ISO 3744 & ISO5349

Mitattu äänitehotaso: 87 dB

Taattu äänitehotaso: 89 dB
Sovelletut yhdenmukaistetut standardit:
· EN60335-2-79：2012
· EN 60335-1: 2012+A11:2014
· EN 55014-1:2006/A2:2011

· EN 55014-2:2015

· EN 61000-3-2:2014

· EN 61000-3-3:2013

· EN 62233:2008












Malli B





Malli A





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








- 21 -

_1234567897.dwg

_1234567898.dwg

_1234567899.dwg

_1234567896.dwg

